基于STM32与区块链的高品质樱桃供应链溯源系统设计与实现

学生姓名： 任相荣

学号： 202204704

指导教师： 黄鹏（副教授）

专业： 电子科学与技术

年级： 2022级

学院： 机电学院

提交日期： 2026年5月

摘要

近年来，农产品食品安全事件频发，消费者对高品质生鲜果品的溯源需求日益迫切。樱桃作为高附加值时令水果，其采后品质极易受温度、湿度、二氧化碳浓度及振动冲击等环境因素影响，然而现有供应链管理体系普遍依赖纸质单据与人工录入，数据篡改风险高、透明度低，难以满足消费者与监管机构的信任需求。本文设计并实现了一套基于STM32微控制器与区块链技术的高品质樱桃供应链溯源系统。硬件层面，以STM32H743VIT6（Cortex-M7，480MHz）为主控芯片，集成SHT31温湿度传感器（精度±0.2°C/±2%RH）、MH-Z19B非分散红外CO₂传感器（量程0~5000ppm，误差±50ppm）、ADXL345三轴加速度计及ATECC608A硬件安全芯片，以I2C、UART、SPI多种总线协议实现多传感器协同采集，并通过ATECC608A对每帧传感器数据进行ECDSA P-256硬件签名（签名延迟<8ms），确保设备端数据不可伪造。通信层采用ESP8266 Wi-Fi模块与SX1278 LoRa模块双路上传，满足园区内网及远程覆盖场景。软件层面，后端基于FastAPI（Python 3.11）构建RESTful服务，实现了哈希规范化算法、双层幂等性防护机制、签名验证服务与品质分级评分引擎，并设计了区块链锚定引擎与四阶段渐进式上链策略（rollback_safe→shadow→canary→full），通过EVM智能合约将数据哈希锚定至区块链，实现不可篡改的存证。前端基于Next.js 16构建可视化看板，支持公开溯源查询与管理员运维操作。系统测试结果表明：传感器精度满足设计指标，API接口P95响应延迟为38ms（目标≤100ms），幂等性查询P99延迟为11ms，签名验证准确率达100%，区块链锚定成功率100%（Mock模式），在100台设备、500请求/秒压测下P95延迟低于80ms，错误率为0%。本系统为农产品供应链的数字化可信溯源提供了完整的技术方案参考。

关键词： STM32；区块链；供应链溯源；ECDSA签名；IoT传感器；品质评估；FastAPI

Abstract

In recent years, food safety incidents involving agricultural products have occurred frequently, and consumers' demand for traceability of high-quality fresh fruits has become increasingly urgent. As a high-value-added seasonal fruit, cherry post-harvest quality is highly susceptible to environmental factors such as temperature, humidity, carbon dioxide concentration, and mechanical vibration. However, existing supply chain management systems commonly rely on paper documents and manual entry, which carry high risks of data tampering and low transparency, failing to meet the trust requirements of consumers and regulatory authorities.This paper designs and implements a high-quality cherry supply chain traceability system based on the STM32 microcontroller and blockchain technology. At the hardware level, the STM32H743VIT6 (Cortex-M7, 480MHz) serves as the main control chip, integrating the SHT31 temperature and humidity sensor (accuracy ±0.2°C/±2%RH), the MH-Z19B non-dispersive infrared CO₂ sensor (range 0–5000ppm, error ±50ppm), the ADXL345 three-axis accelerometer, and the ATECC608A hardware security element. Multi-sensor collaborative acquisition is achieved through I2C, UART, and SPI bus protocols. Each frame of sensor data is hardware-signed using ECDSA P-256 on the ATECC608A (signing latency <8ms), ensuring data integrity from the device. The communication layer uses both ESP8266 Wi-Fi and SX1278 LoRa modules for dual-path uplink.At the software level, the backend is built on FastAPI (Python 3.11) with a hash canonicalization algorithm, a dual-layer idempotency protection mechanism, a signature verification service, a quality grading scoring engine, and a blockchain anchoring engine with a four-stage progressive rollout strategy (rollback_safe→shadow→canary→full). Data hashes are anchored to the blockchain via EVM smart contracts. The frontend is built on Next.js 16 with a visualization dashboard supporting public traceability queries and administrator operations.Test results show that sensor accuracy meets design specifications, the API P95 response latency is 38ms (target ≤100ms), idempotency query P99 latency is 11ms, signature verification accuracy reaches 100%, blockchain anchoring success rate is 100% (Mock mode), and under a stress test of 100 devices at 500 requests/second, P95 latency is below 80ms with 0% error rate.

Keywords: STM32; Blockchain; Supply Chain Traceability; ECDSA Signature; IoT Sensor; Quality Assessment; FastAPI

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 农产品供应链安全的社会背景

食品安全是关系国计民生的重大战略议题。根据世界卫生组织（WHO）数据，全球每年约有6亿人因食用受污染食品而患病，其中42万人死亡，农产品是最主要的风险来源之一。在中国，国家市场监督管理总局的统计数据显示，近年来农产品质量安全抽检不合格率虽持续下降，但冷链物流中的农残超标、品质下滑等问题仍屡见报端，消费者信任危机尚未根本消解。

樱桃（Prunus avium L.）是一种具有高附加值的时令浆果，采摘期集中，采后代谢旺盛，极易腐烂变质。其品质对贮运环境极为敏感：超出0~4°C的温度区间会加速细胞呼吸速率，导致果实软化；相对湿度低于85%时，果实失水皱缩；CO₂浓度过高（>1500ppm）则可能造成生理伤害；振动冲击超过0.3g会引发机械损伤与褐变。因此，从果园采摘到消费者手中的每一个物流环节，均需对上述环境参数实施精密监控。

然而，当前国内大量中小规模樱桃流通依赖传统纸质记录和电话沟通，无法实现全程数字化。即便部分企业引入了ERP或WMS系统，其数据也存储于中心化数据库，一旦系统遭受入侵或内部人员篡改，溯源记录即失去可信性。

1.1.2 区块链技术的溯源潜力

区块链技术以其去中心化、不可篡改、公开可验证等特性，为农产品溯源提供了新的技术路径。区块链本质上是一种分布式账本，通过密码学哈希链将交易区块顺序连接，任何对历史区块的修改都将破坏后续区块的哈希链接关系，从而被全网节点迅速发现并拒绝。以太坊（Ethereum）虚拟机（EVM）进一步引入了图灵完备的智能合约，使数据存证、验证与访问控制逻辑均可在链上自动执行，无需可信第三方介入。

然而，将区块链直接应用于IoT传感数据仍面临两大核心挑战：其一，公链吞吐量受限（以太坊主网约15~30 TPS），无法应对大规模实时传感数据的高频上链需求；其二，"Oracle问题"——链下物理数据由谁采集、如何保证采集端不可伪造，这一问题决定了整个溯源体系的可信根基。若数据在上链前已被篡改，区块链只是将虚假数据永久化，毫无意义。本系统针对上述挑战，采用"设备端硬件签名+后端哈希锚定"的混合架构：在采集节点嵌入ATECC608A安全芯片对每帧数据进行设备唯一私钥ECDSA签名，后端验证签名后仅将规范化哈希值提交至链上，既解决数据源头可信问题，又将链上存储开销降至最低。

1.1.3 IoT与硬件安全技术的发展现状

物联网技术的快速发展为农业供应链监测提供了坚实的硬件基础。ARM Cortex-M系列微控制器凭借低功耗、高集成度的特性，已广泛应用于工业数据采集领域。STM32H743以Cortex-M7为内核，主频高达480MHz，内置浮点单元（FPU）和DSP扩展指令集，在完成多路传感器并发采集的同时，仍有充裕算力用于数据预处理与密码学哈希计算。安全元件（Secure Element）技术逐渐向嵌入式领域下沉，Microchip ATECC608A将ECDSA P-256签名算法固化于片上安全微处理器，私钥在生产阶段烧录后全程不可从芯片外部读出，从根本上消除了密钥泄露风险。

无线通信方面，ESP8266 Wi-Fi模块成本低廉，适用于冷库、中转仓等有基础设施的场景；SX1278 LoRa模块以433MHz ISM频段运行，具备10~15公里覆盖和-148dBm接收灵敏度，适合果园田间、冷藏货车等无Wi-Fi覆盖环境。双路冗余通信的设计确保在各类供应链节点均能可靠上传数据。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 农产品供应链溯源研究综述

供应链溯源领域的研究随区块链技术的兴起而迅速扩展。Hassoun等（2022）[1]系统综述了食品行业区块链溯源的应用现状，指出区块链能有效提升供应链透明度，但数据采集端的可信性依赖于物联网传感器与安全芯片的支撑。Kamble等（2020）[8]通过对印度农业供应链区块链应用的实证研究，发现实施区块链的企业在库存管理效率上提升了约23%，在消费者信任度评分上提升了约31%，但同时指出现有方案普遍缺乏设备端数据签名机制，存在数据上链前篡改的安全漏洞。

国内方面，谭砂文等（2021）[3]综述了区块链在中国农业供应链中的应用进展，指出目前国内以联盟链为主的溯源方案虽降低了公链的高成本问题，但联盟链的节点管理权仍集中于少数机构，去中心化程度不足，难以真正消除对运营主体的信任依赖。雷据联盟（2019）[4]在西藏红酒溯源项目中实现了基于Hyperledger Fabric的供应链记录链上存储，但未集成传感器实时监测功能。

1.2.2 IoT与区块链融合研究

Yu等（2020）[7]提出了面向农产品溯源的双链架构，将传感数据存于私有链，摘要哈希锚定至公链，与本系统设计思路高度一致，但其未深入探讨设备端数据签名与防伪造机制。Guo等（2022）[15]研究了基于IoT与ECDSA签名的数据完整性保护方案，在树莓派平台上验证了签名方案的可行性，但未涉及专用硬件安全元件的集成。Khor等（2021）[10]专门研究了轻量级IoT设备上的区块链接入协议，提出采用哈希锚定代替完整数据上链的方式，为本文提供了重要参考。

Benkhaddra等（2022）[11]则将区块链溯源技术应用于智能制造场景，证明了该技术路线在高频采集环境（50Hz）下的可行性，其提出的批量聚合哈希方法有效降低了链上写入频率。Wang等（2023）[12]的冷链溯源系统采用联邦学习对品质预测模型进行分布式训练，与本文的规则化品质评分体系形成互补。

1.2.3 现有研究的不足与本文定位

综合以上研究，现有农产品溯源方案存在以下主要不足：

| 不足维度 | 现有方案的普遍问题 | 本系统的解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 数据可信性 | 依赖软件签名或无签名，私钥存于固件易泄露 | ATECC608A硬件安全芯片，私钥不可读出 |
| 上链效率 | 直接上链原始数据，成本高、吞吐量低 | 仅上链canonical哈希，成本最小化 |
| 系统可靠性 | 上链失败无重试机制，存在数据丢失风险 | 状态机+重试队列+Dead-Letter告警 |
| 渐进上线 | 一次性切换至公链，风险高 | 四阶段Rollout+SLO自动回滚 |
| 品质评估 | 仅记录原始数据，无品质分级逻辑 | 多维加权评分，A/B/C三级分类 |
| 端到端集成 | 硬件与软件分开研究，缺乏完整系统实现 | 从传感器采集到区块链存证的完整闭环 |

本文旨在填补上述研究空白，提供一套从嵌入式硬件到云端服务再到区块链存证的完整技术方案，为高品质农产品供应链的数字化可信溯源提供可落地参考。

1.3 研究内容与主要工作

本文围绕樱桃供应链全程可信溯源这一核心问题，开展以下几个方面的研究工作：

（1）多传感器协同采集硬件节点的设计与实现

以STM32H743VIT6为核心控制器，设计集成温湿度、CO₂、振动等多路传感器的数据采集节点。重点解决多传感器I2C地址冲突、UART多路复用、FreeRTOS多任务并发调度等工程问题，实现每30秒一帧的周期性数据采集与本地处理。

（2）基于ATECC608A的设备端数据可信签名机制

研究ATECC608A安全芯片的I2C通信协议与密钥管理体系，设计片上ECDSA P-256签名流程。传感器数据在STM32侧完成SHA-256摘要计算后，通过I2C总线发送至ATECC608A进行硬件签名，签名结果（64字节原始r,s值）转换为DER/ASN.1格式后随数据帧一并上传，从设备端消除数据伪造可能性。

（3）哈希规范化算法与跨平台一致性验证

设计并实现一套确定性哈希规范化算法，通过字典键递归排序、UTC时间格式标准化、字符串trim、ASCII强制转义等五步规范化操作，生成与数据内容一一对应的canonical_hash，并在Python（后端）与TypeScript（前端）两个平台分别实现，通过共享测试向量验证跨平台一致性。

（4）双层幂等性防护机制设计

针对网络不稳定导致的重复请求问题，设计基于idempotency_key（防重放）与canonical_hash（防内容重复）的双层幂等性保护，利用数据库UNIQUE约束与乐观锁机制，在高并发场景下安全处理并发冲突，杜绝重复数据入库。

（5）区块链锚定引擎与四阶段渐进上线策略

设计IngestStatus状态机（RECEIVED→ANCHORING→ANCHORED/FAILED_RETRYING→DEAD_LETTER）与异步锚定Worker，实现重试队列、崩溃恢复与告警联动。针对公链引入风险，设计四阶段Rollout策略，通过SLO监控（成功率≥99%，死信率≤0.5%，P95≤120s）驱动自动回滚，保障上线稳定性。

（6）全链路集成测试与性能验证

对硬件节点（传感器精度、签名延迟）、后端接口（延迟、幂等性）、区块链锚定（成功率、重组检测）和前端展示进行全面测试，验证系统端到端的可信溯源能力。

1.4 论文组织结构

本文共分七章，各章内容组织如下：

第一章为绪论，介绍研究背景、国内外研究现状、本文主要工作及论文组织结构。

第二章为相关技术综述，对STM32H7微控制器体系结构、以太坊EVM与智能合约、传感器工作原理、硬件安全密码学以及后端框架选型等关键支撑技术进行系统性综述。

第三章为系统总体设计，从需求分析出发，阐述系统整体架构、分层数据流、数据模型设计与安全架构。

第四章为硬件实现，详述STM32H743主控电路、各路传感器接口设计、ATECC608A安全芯片集成、无线通信模块接入及电源管理方案。

第五章为软件实现，涵盖FreeRTOS固件设计、哈希规范化算法、幂等性机制、签名验证服务、品质评分引擎、区块链锚定引擎与前端可视化的具体实现。

第六章为测试与验证，从硬件测试、接口测试、性能测试到系统集成测试，对系统各层次功能与性能指标进行全面验证。

第七章为总结与展望，归纳本文主要工作与贡献，分析系统当前局限性，展望未来改进方向。

第二章 相关技术综述

2.1 STM32H7系列微控制器

2.1.1 Cortex-M7内核架构

STM32H743系列微控制器基于ARM Cortex-M7内核，这是ARM公司面向高性能嵌入式应用推出的最高端M系列处理器架构。Cortex-M7采用超标量六级流水线设计，支持乱序执行与双发射，配备独立的64位数据总线与64位指令总线（哈佛架构），主频最高达480MHz。内核集成了单/双精度浮点运算单元（FPU）和DSP指令集（SIMD），能够以单个时钟周期完成32位×32位乘法累加运算，这对传感器数据滤波、哈希运算等计算密集型任务具有重要意义。

在存储器方面，STM32H743VIT6内置2MB双区Flash（支持读时写）和1MB SRAM（分布于多个独立SRAM区域），Flash读访问延迟通过ART加速器（Adaptive Real-Time Accelerator）降至0等待周期（使能缓存后），实测代码执行效率远高于同主频的低端Cortex-M系列处理器。此外，该芯片集成了L1缓存（16KB指令缓存+16KB数据缓存），有效弥补了主存储器访问带宽的不足。

2.1.2 外设总线与时钟体系

STM32H743采用多总线矩阵架构，AHB（Advanced High-performance Bus）与APB（Advanced Peripheral Bus）通过总线矩阵互联，各外设分配至不同频率的时钟域：

- AHB1/AHB2（最高240MHz）：挂载GPIO、HASH硬件加速单元、CRC单元、USB等高速外设

- APB1/APB2（最高120MHz）：挂载UART、SPI、I2C等通信外设

- AHB4：挂载GPIO bank H（PH端口）

时钟系统以8MHz外部晶振（HSE）为参考，经主PLL（PLLM=4, PLLN=240, PLLP=2）倍频至480MHz作为CPU时钟。I2C1的内核时钟设为HSI16（16MHz内部振荡器），确保在低速I2C通信（400kHz Fast Mode）下的时序精度。

2.1.3 FreeRTOS实时操作系统

本系统在STM32H743上移植了FreeRTOS v10.x实时操作系统，以支持多传感器并发采集任务的调度管理。FreeRTOS采用抢占式优先级调度算法（最高优先级任务抢占CPU），任务切换时间约为1~2μs（Cortex-M7 PendSV中断实现上下文切换）。

系统定义三个核心任务：

| 任务名称 | 优先级 | 栈大小 | 执行周期 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SensorTask | 2（中） | 512字 | 30s | SHT31+MH-Z19B+ADXL345采集 |
| SignTask | 3（高） | 1024字 | 事件触发 | SHA-256计算+ATECC608A签名 |
| CommTask | 1（低） | 1024字 | 事件触发 | ESP8266/SX1278数据上传 |

任务间通信通过FreeRTOS消息队列（xQueueCreate）实现，SensorTask将采集完成的数据帧写入队列，SignTask从队列读取后完成签名并再次入队，CommTask从队列读取签名后数据帧进行网络发送。队列深度设为4，防止因网络拥塞导致的采集丢包。

2.2 区块链与以太坊虚拟机

2.2.1 区块链基本原理

区块链（Blockchain）是一种以密码学哈希函数为纽带、将数据块按时间顺序链接而成的分布式账本结构。每个区块包含区块头（Block Header）和交易列表，区块头中存储前一区块的哈希值（parentHash）、交易Merkle树根（transactionsRoot）、时间戳、难度目标与Nonce等字段。设第i个区块的哈希为H_i = SHA3-256(blockHeader_i)，则链的完整性由递推关系 blockHeader_i.parentHash = H_{i-1} 保证。若攻击者试图修改第i块中的某笔交易，则transactionsRoot随之变化，导致H_i变化，进而使第i+1块的parentHash校验失败，整条链从第i+1块起全部无效。在权益证明（PoS）共识机制保护下，攻击者若要重写历史，需控制全网超过1/3的质押权益，攻击成本极高。

Merkle树结构是区块链高效验证交易的关键技术。交易列表中的每笔交易经哈希后，两两配对再次哈希，递归至单一根节点（Merkle Root），该根节点哈希存入区块头。这一结构使得验证某笔交易是否包含于某区块，只需提供O(log N)个节点哈希即可完成，无需下载全部交易数据，为轻客户端（SPV）验证提供了基础。

2.2.2 以太坊虚拟机与智能合约

以太坊（Ethereum）是目前最广泛使用的可编程区块链平台。其核心创新在于引入了以太坊虚拟机（Ethereum Virtual Machine, EVM）——一个基于堆栈的256位字长沙盒执行环境，运行由Solidity等高级语言编译生成的字节码（Bytecode）。EVM的计算以"Gas"为计量单位，每条字节码指令消耗固定数量的Gas，Gas费用以ETH计价，既防止了无限循环等恶意操作，又使合约执行成本可量化预估。

本系统部署的锚定智能合约核心逻辑如下：合约维护一个eventId到canonicalHash的映射表（mapping(uint256 => bytes32)），anchorEvent函数接收bytes32类型的哈希值和uint256类型的业务ID，写入映射并发出HashAnchored事件；verifyAnchor函数则提供无需信任后端的链上验证能力——任何人知道eventId后，均可自行计算canonical哈希并与链上存储值比对，独立完成数据完整性验证。合约要求每个eventId只能被锚定一次（require检查映射值是否为零），从协议层防止了哈希覆写攻击。

2.2.3 EIP-1559交易费用机制

以太坊在EIP-1559升级后采用基础费（baseFee）加小费（maxPriorityFeePerGas）的双层费用模型。baseFee由协议根据网络拥塞程度自动调整（每区块浮动±12.5%），矿工（验证者）仅获得小费部分，baseFee被销毁。这一机制使Gas费用更具可预测性，相较于传统竞价机制显著降低了用户的超额支付。

本系统在提交锚定交易时，设置maxFeePerGas=baseFee×2（足以覆盖后续数个区块的baseFee上涨），maxPriorityFeePerGas=1.5 Gwei，并在每次重试时对两个费用参数各加15%（fee bump），确保交易在网络拥塞时仍能被及时打包。Gas Limit统一设为250000，为合约写操作（约21000 base gas + 存储写入约20000 + 事件emit约1500）提供充足余量，防止因Gas耗尽导致的交易回滚（revert）与无效锚定。

2.2.4 区块重组与确认数

区块重组（Block Reorganization, Reorg）是区块链中客观存在的短暂不一致现象：当两个节点近乎同时挖出（或验证）不同的区块时，网络会形成短暂的分叉，最终以较长链为主链，较短链上的交易被回滚。对于溯源系统而言，若锚定交易所在区块被重组，则原本的链上存证将失效，系统需能及时感知并重新提交。

本系统实现了三层重组检测机制：首先等待required_confirmations（默认1）个区块确认；其次检查receipt.blockHash的稳定性；最终通过get_block(receipt.blockNumber).hash与receipt.blockHash的比对验证规范链一致性。一旦检测到重组，将对应的anchor_submission_records状态标记为REORGED并触发重新提交流程，确保溯源数据最终必然被持久化至链上。

2.3 传感器技术原理

2.3.1 SHT31温湿度传感器

SHT31是Sensirion公司生产的高精度数字温湿度传感器，采用CMOSens技术将感测元件、信号调理电路、ADC与数字接口集成于单一芯片。其温度测量基于能隙（Bandgap）原理——利用PN结正向电压随温度线性变化的特性进行精确测量；湿度测量则利用电容式聚合物薄膜，其介电常数随环境相对湿度变化而改变。

主要技术参数如下：

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 温度测量范围 | -40～+125°C |
| 温度典型精度 | ±0.2°C（0~65°C范围内） |
| 湿度测量范围 | 0～100% RH |
| 湿度典型精度 | ±2% RH（10~90% RH范围内） |
| 分辨率 | 温度0.01°C，湿度0.01% RH |
| 接口 | I2C（Fast Mode，最高1MHz） |
| 内置CRC | CRC-8（多项式0x31，初值0xFF） |
| 供电电压 | 2.4～5.5V |
| 测量时间 | 高精度模式约15ms |

SHT31内置CRC-8校验，每次通信返回的温湿度原始数据均附带1字节CRC，主控需验证CRC后方可使用数据，从协议层防止I2C总线噪声导致的数据错误。原始数据转换公式为：

$$T{°C} = -45 + 175 	imes 
rac{S{T}}{2^{16} - 1}$$

$$RH{\%} = 100 	imes 
rac{S{RH}}{2^{16} - 1}$$

其中$S_T$和$S_{RH}$分别为16位温度和湿度原始值。

2.3.2 MH-Z19B非分散红外CO₂传感器

MH-Z19B采用非分散红外（Non-Dispersive Infrared, NDIR）原理进行CO₂浓度检测。NDIR的工作原理基于Beer-Lambert定律：特定波长的红外光在穿过含CO₂气体时，其强度按指数规律衰减，衰减量与CO₂浓度成正比。CO₂分子对4.26μm波长红外光有强烈的选择性吸收，MH-Z19B内置红外光源（黑体辐射源）和对4.26μm敏感的热释电探测器，通过测量参考通道与测量通道的光强比值，计算出CO₂浓度，有效消除光源漂移和电路噪声的影响。

主要技术参数：

| 参数 | 规格 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0～5000 ppm |
| 精度 | ±50 ppm + 读数的5% |
| 预热时间 | 3分钟（初次上电） |
| 响应时间 | T90 < 60s |
| 接口 | UART（9600 bps, 8N1） |
| 供电电压 | 3.6～5.5V |
| 内置自校准 | 基线自动校准（ABC逻辑，24小时周期） |

MH-Z19B通过UART发送9字节命令帧读取浓度，响应帧同样9字节，包含高字节和低字节CO₂数据及校验字节。其内置的ABC（Automatic Baseline Correction）自动基线校准算法以24小时为周期，将观测到的最低浓度值作为新鲜空气基线（约400ppm），自动修正传感器的长期漂移，确保长期部署下的测量精度。

2.3.3 ADXL345三轴加速度计

ADXL345是Analog Devices公司生产的小型、薄型三轴加速度测量模组，基于MEMS（微机电系统）技术制造。其核心是一个悬挂在多晶硅弹簧上的多晶硅质量块，当外力作用时质量块偏移，引起差分电容变化，经内部信号处理转换为数字加速度值。

在供应链物流监测场景中，ADXL345主要用于检测货物在装卸、运输过程中的振动冲击事件。系统配置ADXL345工作在±16g量程（分辨率3.9mg/LSB），通过I2C接口（与SHT31共用I2C1总线，但I2C地址不同：SHT31为0x44，ADXL345为0x53）实现数据读取。本系统采集三轴加速度的合矢量 $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$ 减去重力分量1g，得到振动加速度值（单位：g），作为品质评分输入。

2.4 硬件安全与密码学基础

2.4.1 椭圆曲线密码学

椭圆曲线密码学（Elliptic Curve Cryptography, ECC）是建立在椭圆曲线离散对数问题（ECDLP）困难性基础上的公钥密码体系。与RSA相比，ECC在相同安全级别下所需密钥长度更短——256位ECC密钥提供的安全强度等同于3072位RSA密钥，这使其特别适合存储和计算资源受限的嵌入式设备。

NIST P-256曲线（又称secp256r1）定义于有限域 $\mathbb{F}_p$ 上，满足方程：

$$y^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod{p}$$

其中素数 $p = 2^{256} - 2^{224} + 2^{192} + 2^{96} - 1$，参数 $a = -3$，$b$ 为特定常数。曲线上定义了"点加法"运算，选取基点 $G$ 后，私钥 $d$ 为随机大整数，公钥 $Q = d \cdot G$（点乘运算）。ECDLP的困难性在于：已知 $G$ 和 $Q$，求 $d$ 在计算上不可行（无多项式时间算法），从而保证私钥无法从公钥逆推。

2.4.2 ECDSA签名算法

椭圆曲线数字签名算法（ECDSA）用于生成可验证的数字签名。签名过程如下：

- 计算消息摘要 $e = 	ext{SHA-256}(m)$（本系统中由STM32在发送给ATECC608A前完成）

- 随机生成临时密钥 $k \in [1, n-1]$（n为曲线阶）

- 计算椭圆曲线点 $(x_1, y_1) = k \cdot G$，令 $r = x_1 mod n$

- 计算 $s = k^{-1}(e + r \cdot d) mod n$

- 签名结果为 $(r, s)$，各32字节，共64字节

验证方持有公钥 $Q$ 时，可独立验证：计算 $u_1 = e \cdot s^{-1} mod n$，$u_2 = r \cdot s^{-1} mod n$，点 $(x, y) = u_1G + u_2Q$，若 $x \equiv r \pmod{n}$ 则签名有效。

ATECC608A将上述签名计算完全固化于安全微处理器中，STM32只需通过I2C发送32字节SHA-256摘要，ATECC608A返回64字节 $(r, s)$ 原始签名值，整个过程耗时约7ms。签名后，STM32将其转换为DER/ASN.1编码格式（约70字节）随数据帧上传，后端Python使用cryptography库的椭圆曲线验证接口完成验证。

2.4.3 ATECC608A安全元件

Microchip ATECC608A是专为IoT应用设计的硬件安全元件，提供以下核心安全功能：

- 安全密钥存储：内置16个256位密钥槽，密钥写入后可配置为不可读出（Only-Execute），仅允许密码学运算调用，有效防止固件逆向导致的密钥泄露

- 硬件ECDSA签名：支持NIST P-256曲线的Sign和Verify操作，内置FIPS 140-2认证的随机数发生器（TRNG），确保每次签名使用独立随机临时密钥

- 防篡改保护：芯片具备物理防篡改机制，检测到异常电压、温度或探针攻击时自动清除密钥

- I2C接口：支持单线和标准I2C双线接口，地址可配置（默认0x60，本系统使用0x60）

- 供电电压：2.0～5.5V，典型工作电流1mA，睡眠电流150nA，适合电池供电应用

本系统在设备出厂配置阶段将ECDSA P-256私钥烧录至Slot 0，对应公钥注册至后端managed_device_keys数据库。每次传感器数据上传时，ATECC608A用片内私钥签名，后端用数据库中存储的公钥验证，形成闭环的设备认证机制。

2.4.4 SHA-256哈希函数

SHA-256（Secure Hash Algorithm 256-bit）是美国国家标准与技术研究院（NIST）发布的密码学哈希函数，输出256位（32字节）摘要。其安全性基于抗碰撞性（Collision Resistance，难以找到两个不同输入产生相同输出）、单向性（Preimage Resistance，难以从输出逆推输入）和抗第二原像性（Second Preimage Resistance）三大特性。

本系统中SHA-256在两处发挥关键作用：（1）在STM32侧对传感器数据帧计算摘要，发送给ATECC608A进行签名；（2）在后端对规范化后的JSON数据计算canonical_hash，用于唯一标识每条溯源记录并作为区块链锚定内容。STM32H743内置硬件HASH加速单元（支持SHA-1/SHA-224/SHA-256/MD5），SHA-256计算速度可达800Mbit/s，远快于软件实现，极大降低了签名流程的时间开销。

2.5 后端框架与技术选型

2.5.1 FastAPI框架

FastAPI是基于Python 3.6+类型提示构建的现代Web框架，底层使用Starlette（ASGI框架）和Pydantic（数据验证）。相较于传统Flask框架，FastAPI具有以下显著优势：

| 特性 | FastAPI | Flask | Django REST |
| --- | --- | --- | --- |
| 并发模型 | 原生async/await | 同步（需Gevent） | 同步（需ASGI适配） |
| 自动API文档 | OpenAPI+Swagger UI | 需插件 | 需插件 |
| 数据验证 | Pydantic自动 | 需手动 | Serializer |
| 性能（TPS） | ~3000+ | ~1000 | ~800 |
| 类型安全 | 全链路 | 弱 | 弱 |

FastAPI的async/await并发模型使其在I/O密集型工作负载（如数据库读写、HTTP调用）下表现出色，与本系统大量异步数据库操作和区块链RPC调用的场景完美契合。Pydantic的自动数据验证能够在请求入口即完成字段类型检查与格式校验，将无效请求拦截在业务逻辑之前，显著提升系统健壮性。

2.5.2 SQLAlchemy与数据库选型

系统ORM层选用SQLAlchemy 2.0，配合asyncpg（PostgreSQL）或aiosqlite（SQLite）驱动实现异步数据库操作。SQLAlchemy的声明式模型（Declarative Model）将数据库表结构映射为Python类，字段约束（UNIQUE、INDEX、NOT NULL等）通过装饰器声明，兼顾了代码可读性与数据库约束的强制性。

数据库选型遵循以下扩展性原则：

- 事件量<10万/天：SQLite单文件数据库，无需额外部署，适合小型果园或测试环境

- 10万~100万/天：PostgreSQL，充分利用其成熟的并发控制（MVCC）和丰富的索引类型（B-Tree, Hash, GiST）

- >100万/天：PostgreSQL+指标优化+Worker水平扩展，配合Redis缓存热点查询

本文实验环境使用SQLite+aiosqlite进行功能验证，核心业务逻辑与数据库驱动解耦，切换至PostgreSQL无需修改业务代码。

2.5.3 Next.js前端框架

前端采用Next.js 16（App Router架构），选型理由如下：

服务端渲染（SSR）与SEO：公开溯源查询页面（/trace路由）面向消费者和监管机构，服务端渲染确保页面内容可被搜索引擎索引，同时降低首屏加载时间（First Contentful Paint, FCP）。

TanStack Query v5：用于客户端数据获取与缓存管理，其staletime和gcTime机制避免了重复请求，内置的后台刷新策略使管理员看板数据始终保持最新。

Tailwind CSS v4：实用优先（Utility-First）的CSS框架，通过组合原子类构建UI，消除了CSS命名冲突和样式泄露问题，编译产物体积极小（PurgeCSS自动移除未使用样式）。

Web Crypto API：浏览器原生加密接口，用于在前端重现HMAC-SHA256签名计算，与后端Python实现的语义对齐由共享测试向量保证，使前端能够独立验证传感器数据完整性。

第三章 系统总体设计

3.1 需求分析

3.1.1 功能性需求

通过对樱桃供应链各参与方（果农、冷链物流商、分销商、零售商、消费者、监管机构）的业务场景分析，归纳系统功能性需求如下：

采集层需求：

- FR-1：系统应能周期性（每30秒）采集贮运环境的温度、湿度、CO₂浓度和振动加速度数据

- FR-2：每帧采集数据应附带设备唯一数字签名，以证明数据来源真实性

- FR-3：采集节点应支持Wi-Fi和LoRa两种无线上传方式，适应不同部署环境

服务层需求：

- FR-4：后端应能验证上传数据的设备签名，拒绝无效或伪造数据

- FR-5：系统应对重复提交的数据请求具备幂等性处理能力，确保数据不重复入库

- FR-6：系统应能根据温湿度、CO₂、振动指标对每批次樱桃进行品质自动评分（A/B/C三级）

- FR-7：系统应能将溯源数据哈希锚定至区块链，实现不可篡改的链上存证

- FR-8：系统应提供设备管理功能，支持设备注册、密钥轮换和设备禁用操作

- FR-9：系统应提供告警功能，对品质异常和锚定失败事件发送告警通知

查询层需求：

- FR-10：消费者无需登录即可通过批次号查询公开溯源信息（含品质等级和环境曲线）

- FR-11：授权用户可查询完整溯源时间线，包含区块链锚定凭证

- FR-12：管理员可查看系统统计概览、设备在线状态和锚定任务队列

3.1.2 非功能性需求

| 需求类别 | 指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | POST /v1/events P99延迟 | ≤ 50ms |
| 性能 | GET /v1/public/trace P99延迟 | ≤ 100ms |
| 性能 | 幂等性查询P99延迟 | ≤ 50ms |
| 性能 | EVM锚定P95完成时间 | ≤ 120s |
| 可靠性 | 锚定成功率 | ≥ 99% |
| 可靠性 | 死信率（不可恢复失败） | ≤ 0.5% |
| 安全性 | 签名验证准确率 | 100% |
| 安全性 | 越权访问防护 | RBAC三角色控制 |
| 可维护性 | SLO违规自动回滚时间 | ≤ 600s |
| 扩展性 | 支持设备数量 | 单实例≥100台并发 |
| 数据完整性 | 重复数据入库率 | 0% |

3.1.3 用户角色与权限划分

系统定义三类用户角色，权限严格分层：

admin（管理员）：拥有全部权限，包括设备注册与禁用、密钥管理、锚定任务手动触发与requeue、告警管理、系统统计查看。

operator（操作员）：可提交传感器事件数据、查看授权范围内的溯源信息和告警，但不可进行设备管理或锚定控制操作。

regulator（监管方）：只读权限，可查看所有批次的完整溯源时间线（含区块链凭证）和告警记录，满足监管机构的稽查需求，但不可修改任何数据。

3.2 系统整体架构

3.2.1 分层架构设计

系统采用四层架构：感知层、接入层、服务层、存证层，各层职责清晰，通过标准接口解耦，使各层可独立演进。

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         存证层（区块链）                          │
│          EVM智能合约  HashAnchored事件  链上verifyAnchor          │
└───────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                            │ JSON-RPC (HTTPS)
┌───────────────────────────┴─────────────────────────────────────┐
│                         服务层（后端）                            │
│  FastAPI  签名验证  品质评分  幂等性  锚定引擎  Rollout控制器      │
│                    PostgreSQL/SQLite                             │
└───────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘
                            │ HTTPS REST API
┌───────────────────────────┴─────────────────────────────────────┐
│                         接入层（前端）                            │
│          Next.js 16  公开溯源  管理看板  告警中心                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                            │ 浏览器
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         感知层（硬件节点）                        │
│  STM32H743  SHT31  MH-Z19B  ADXL345  ATECC608A  ESP8266  SX1278 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3.2.2 数据流设计

系统数据流分为两条主线：上行数据流（传感器→区块链）和下行查询流（用户→区块链）。

上行数据流（采集→存证）：

- STM32中的SensorTask以30秒为周期采集SHT31、MH-Z19B、ADXL345数据，构造传感器数据帧

- SignTask计算数据帧的SHA-256摘要，发送至ATECC608A完成ECDSA P-256签名，将签名封装为signature_envelope

- CommTask通过ESP8266（或SX1278）将签名后数据帧以HTTPS POST发送至后端

- 后端ingest路由验证signature_envelope中的签名（ECDSA或HMAC），通过后计算canonical_hash

- 双层幂等性检查：先查idempotency_key是否存在，再查canonical_hash是否存在

- 写入events表（状态RECEIVED），触发品质评分写入quality_results表

- 异步anchor_worker轮询RECEIVED状态事件，调用锚定适配器提交交易，状态更新为ANCHORING

- 确认交易上链后（required_confirmations个确认），状态更新为ANCHORED，写入anchor_receipts

下行查询流（消费者验证）：

- 消费者扫描溯源二维码，访问GET /v1/public/trace/{batch_id}

- 后端聚合该批次所有事件的环境数据、品质评级和区块链凭证（transaction_hash）

- 前端展示供应链时间线和环境曲线；消费者可选择自行调用链上verifyAnchor独立验证

- 验证方式：消费者取得event的JSON数据，按规范化算法自行计算哈希，与链上存储值比对

3.2.3 关键设计决策

决策1：仅上链哈希而非原始数据 原因：原始传感器数据量大（每帧约500字节，100台设备每天约14.4万条），直接上链成本极高（约0.01ETH/条）且链上吞吐量不足。解决方案：后端存储完整数据，链上仅存储32字节canonical哈希，验证时后端提供原始数据供用户侧自验。

决策2：设备端硬件签名而非软件签名 原因：固件可被逆向工程，软件签名私钥无法真正保密。ATECC608A私钥固化于芯片，不可读出，即使设备被完全拆解也无法提取密钥，从硬件层面消除伪造可能。

决策3：四阶段Rollout而非直接上EVM公链 原因：EVM公链有Gas费用、网络波动、重组等不确定因素，一次性切换风险高。四阶段策略（mock→shadow→canary→full）允许系统在真实流量下逐步验证EVM集成的稳定性，任何SLO违规均可在600秒内自动回滚，保障服务连续性。

3.3 数据模型设计

3.3.1 核心数据表结构

系统数据库共包含9张核心数据表，按业务层次划分为：事件与溯源类、锚定管理类、设备管理类、品质与告警类。

events表（溯源事件主表）：

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | PK, AUTO | 自增主键 |
| version | VARCHAR(10) | NOT NULL | 协议版本号 |
| device_id | VARCHAR(64) | NOT NULL, IDX | 设备唯一标识 |
| batch_id | VARCHAR(64) | NOT NULL, IDX | 批次号 |
| timestamp | DATETIME | NOT NULL | 设备端采集时间（UTC） |
| sensor_payload | JSON | NOT NULL | 传感器原始数据 |
| signature_envelope | JSON | NOT NULL | 签名信封（含公钥/算法/签名值） |
| canonical_hash | VARCHAR(64) | UNIQUE | 规范化哈希（不可重复） |
| co2_ppm | FLOAT | - | CO₂浓度（冗余字段，便于查询） |
| vibration_g | FLOAT | - | 振动加速度（冗余字段） |
| supply_chain_stage | VARCHAR(32) | - | 供应链阶段标签 |
| ingest_status | VARCHAR(20) | NOT NULL | 锚定状态 |
| created_at | DATETIME | NOT NULL | 服务器入库时间 |

canonical_hash字段的UNIQUE约束是双层幂等性的第二道防线，数据库层面绝对保证内容相同的记录不会重复入库，即使在并发竞争条件下也通过IntegrityError捕获与回滚保持一致。

ingest_requests表（幂等性控制表）：

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INTEGER | PK | 自增主键 |
| idempotency_key | VARCHAR(128) | UNIQUE | 客户端提供的唯一请求标识 |
| payload_hash | VARCHAR(64) | - | 请求体哈希（用于内容比对） |
| ingest_status | VARCHAR(20) | NOT NULL | 处理状态 |
| retry_count | INTEGER | DEFAULT 0 | 重试次数 |
| last_error | TEXT | - | 最近一次错误信息 |

anchor_submission_records表（锚定提交记录）：

记录每次向区块链提交的交易，支持崩溃恢复（重启后继续轮询同一transaction_hash，而非重复提交新交易）。status字段三态：PENDING（已提交未确认）、FINALIZED（已确认）、REORGED（被重组，需重提交）。

3.3.2 IngestStatus状态机

事件的生命周期由IngestStatus状态机管理，共5个状态：

RECEIVED ──────────────────────────────── ANCHORING
   │                                          │
   │（幂等重复请求直接返回已有记录）             ├──成功──→ ANCHORED（终态）
   │                                          │
   └──────────────────────────────────────────┤
                                              ├──失败(retry<3)──→ FAILED_RETRYING
                                              │                        │
                                              └──失败(retry≥3)──→ DEAD_LETTER
                                                                       │
                                              ← 管理员手动requeue ──────┘

ANCHORED和DEAD_LETTER是两个终态（前者为成功，后者为不可恢复失败）。DEAD_LETTER状态会触发CRITICAL级别告警，提示管理员介入排查（通常原因为EVM节点连接失败、Gas费用异常或合约异常）。管理员确认根因修复后，可通过管理接口将DEAD_LETTER事件手动requeue回RECEIVED状态，重新触发锚定流程。

3.4 系统安全架构

3.4.1 身份认证与JWT

系统采用JWT（JSON Web Token）HS256算法进行用户身份认证。JWT由三部分构成：Header（算法声明）、Payload（声明集合）和Signature（HMAC-SHA256签名）。Payload包含以下关键声明：

- sub：用户ID（字符串）

- roles：角色列表（["admin"] 或 ["operator"] 或 ["regulator"]）

- iss：签发者标识（"cherry-traceability-platform"）

- iat：签发时间（Unix时间戳）

- exp：过期时间（iat + 86400秒，即24小时）

JWT密钥（AUTH_JWT_SECRET）从环境变量读取，不硬编码于代码中。Token验证采用纯Python实现（无第三方JWT库依赖），验证流程：Base64解码→HMAC-SHA256重新计算并与签名比对（常时比较，防时序攻击）→检查exp未过期→提取roles。

3.4.2 基于角色的访问控制（RBAC）

所有受保护接口通过FastAPI依赖注入（Depends）机制统一应用RBAC检查，实现横切关注点的集中管理：

| 接口范围 | 所需角色 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET /v1/public/trace/{id} | 无需认证 | 公开溯源查询 |
| POST /v1/events | 任意已登录用户 | 设备数据上报 |
| GET /v1/trace/{id} | 任意已登录用户 | 完整时间线查询 |
| GET /v1/alerts/* | admin 或 regulator | 告警查看 |
| POST /v1/alerts/*/ack | admin 或 regulator | 告警确认 |
| /admin/devices/* | admin | 设备管理 |
| /admin/anchoring/* | admin | 锚定管理 |

3.4.3 设备密钥管理安全策略

为防止密钥泄露导致的大规模数据伪造风险，系统实施以下密钥管理策略：

一对一绑定：每台设备最多持有1个active密钥，密钥通过device_id+key_id双重绑定，防止跨设备密钥复用。

密钥轮换：管理员可通过接口触发密钥轮换（rotate），旧密钥标记为retired（不删除，保留历史验证能力），新密钥激活，轮换全程记录至audits审计表。

分层回退：签名验证优先查询managed_device_keys数据库（支持ECDSA和HMAC两种算法），若查询失败则回退至INGEST_SIGNING_KEYS环境变量（仅支持HMAC，用于过渡期兼容）。

禁用保护：设备被禁用后，其所有后续上传请求将被拒绝（返回401），且禁用状态不可逆（不允许重新激活，需注册新设备），防止被盗设备恢复上线。

第四章 硬件实现

4.1 STM32H743主控电路设计

4.1.1 最小系统电路

STM32H743VIT6最小系统由以下几部分组成：电源去耦电路（VDD/VDDA引脚各配置100nF+10μF滤波电容）、8MHz外部晶振电路（XTAL振荡器配22pF负载电容）、NRST复位电路（100nF滤波电容+可选复位按键）、BOOT0引脚配置（通过10kΩ下拉至GND，正常启动从Flash运行）以及SWD调试接口（SWDIO、SWDCLK和GND，支持ST-Link V2在线调试与烧录）。

STM32H743VIT6采用100引脚LQFP封装，尺寸14mm×14mm，PCB布局时需注意：电源去耦电容应尽量靠近对应VDD引脚放置（建议距离<2mm），以降低寄生电感；晶振电路布线应远离高速信号线，晶振外壳接地；SWD接口引出至板边2.54mm排针，便于调试。

供电方案采用3.3V单电源供电（通过AMS1117-3.3稳压芯片从5V输入转换），STM32H743的VDDA模拟电源域需增加LC低通滤波（2.2μH+10μF），以隔离数字电路噪声对ADC基准电压的影响。

4.1.2 多传感器总线规划

为避免多传感器I2C地址冲突并隔离不同速率设备，本系统将传感器分配至以下总线：

| 总线 | 引脚 | 时钟频率 | 挂载设备 | I2C地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I2C1 | PB8(SCL), PB9(SDA) | 400kHz | SHT31 | 0x44 |
| I2C1 | PB8(SCL), PB9(SDA) | 400kHz | ATECC608A | 0x60 |
| I2C2 | PB10(SCL), PB11(SDA) | 400kHz | ADXL345 | 0x53 |
| USART1 | PA9(TX), PA10(RX) | 9600bps | MH-Z19B | - |
| USART2 | PA2(TX), PA3(RX) | 115200bps | ESP8266 | - |
| SPI1 | PA5(SCK), PA6(MISO), PA7(MOSI) | 10MHz | SX1278 | PA4(NSS) |

SHT31与ATECC608A共用I2C1总线，两者I2C地址不同（0x44和0x60），可在同一总线共存。I2C总线需配置4.7kΩ上拉电阻（接3.3V），以确保SDA/SCL在空闲时保持高电平。

MH-Z19B的UART通信为3.3V电平，与STM32H743直接连接无需电平转换。ESP8266同为3.3V供电，UART接口直接连接。SX1278工作于3.3V，SPI接口直接连接，额外引出DIO0（PA0）作为接收完成中断。

4.2 传感器接口电路

4.2.1 SHT31接口电路

SHT31采用标准I2C接口与STM32H743通信。硬件连接如下：VDD接3.3V（配置100nF去耦电容），GND接地，SCL接PB8，SDA接PB9，ADDR引脚接GND（I2C地址0x44）。I2C线上的4.7kΩ上拉电阻已在总线公共位置放置。

STM32配置I2C1为主模式，400kHz快速模式。SHT31读取时序为：主机发送设备地址+写→发送测量命令（0x2C06，高精度，时钟拉伸禁用）→等待15ms→主机发送设备地址+读→读取6字节数据（2字节温度+1字节CRC+2字节湿度+1字节CRC）→验证CRC。

STM32侧CRC验证实现：采用CRC-8多项式0x31（x^8+x^5+x^4+1），初始值0xFF，对2字节数据计算后与第3字节比对，不匹配时丢弃该帧数据并记录错误计数。

4.2.2 MH-Z19B接口电路

MH-Z19B通过UART与STM32H743通信（USART1，TX/RX引脚PA9/PA10，波特率9600，8N1格式）。MH-Z19B本身需要5V供电（Vin引脚），但其UART信号为3.3V电平，可直接与STM32连接。5V供电由系统电源管理模块提供（18650电池经升压至5V后供给）。

读取CO₂浓度的命令帧格式为9字节：[0xFF, 0x01, 0x86, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x79]，最后一字节为校验和（前8字节之和取反+1）。响应帧同样9字节：[0xFF, 0x86, HIGH, LOW, S, U, 0x00, 0x00, CRC]，CO₂浓度= HIGH×256 + LOW（ppm）。MH-Z19B传感器预热时间为3分钟，系统上电后的采集任务在预热阶段将CO₂数据标记为无效，不参与品质评分。

4.3 ATECC608A安全芯片接口与签名流程

4.3.1 密钥槽配置

ATECC608A内置16个密钥槽（Slot 0~15），每个槽可存储32字节数据，可配置不同的访问策略（读/写/执行限制）。本系统配置如下：

- Slot 0：存储ECDSA P-256私钥，配置为Never-Read（私钥不可从外部读出），支持Sign操作。此槽在设备出厂时由安全烧录工具（通过加密会话）写入，写入后锁定

- Slot 1~3：预留，可用于固件更新签名密钥或会话密钥

- Slot 4~7：通用数据存储（如设备SN、公钥证书哈希）

- Slot 8~15：未使用

ATECC608A提供两种锁定模式：Configuration Lock（锁定配置区，使槽配置不可更改）和Data Lock（锁定数据区，使密钥写入操作不可更改），两种锁均设置后芯片进入正式使用状态，有效防止生产后的非授权密钥修改。

4.3.2 I2C通信时序

ATECC608A的I2C通信有特殊要求，不同于标准I2C设备。主要特点如下：

- 唤醒序列：芯片上电后处于睡眠状态，需发送唤醒信号（在SDA线上产生特定脉冲）方可通信；通信完成后发送Sleep指令使其重新进入低功耗状态（典型睡眠电流150nA）

- 命令帧格式：每个命令帧由：字数（Length）、命令码（OpCode）、参数1（Param1）、参数2（Param2, 2字节）、数据（Data, 可变长）、CRC（2字节, CRC-16-CCITT）组成

- 处理时延：不同操作的处理时间不同，Sign操作最长约65ms（规格书标注，实测约7ms）；主机需在发送命令后等待tEXEC时间方可读取响应

STM32使用HAL_I2C_Master_Transmit发送命令帧，等待处理时间后使用HAL_I2C_Master_Receive读取响应（4字节：字数+状态码+CRC，或实际数据+CRC）。

4.3.3 设备端签名完整流程

从传感器数据采集到签名完成的完整流程如下（约需15~25ms）：

步骤1：数据帧构造（由SensorTask完成） 采集SHT31温湿度数据（I2C读取，含CRC验证）、MH-Z19B CO₂数据（UART读取）、ADXL345振动数据（I2C读取），计算振动合矢量，构造JSON格式传感器数据帧，包含device_id、batch_id、timestamp（UTC格式）和sensor_payload。

步骤2：摘要计算（由SignTask完成） 使用STM32H743内置HASH硬件加速单元计算传感器数据帧（经规范化序列化后）的SHA-256摘要，输出32字节摘要值。HASH单元通过HAL_HASH_SHA256_Start配置，支持DMA方式传输数据，计算32字节数据约需2μs（480MHz主频）。

步骤3：ATECC608A签名（由SignTask完成） 发送ATECC608A唤醒序列→发送Sign命令（OpCode=0x41, Param1=0x80表示外部摘要模式, Param2=0x00表示使用Slot 0私钥, Data=32字节SHA-256摘要）→等待约7ms→读取响应（64字节原始签名(r,s)）→发送Sleep指令。

步骤4：签名编码（由SignTask完成） 将64字节原始(r,s)签名转换为DER/ASN.1编码格式（典型70~72字节），格式为：0x30[总长] 0x02[r长] [r字节] 0x02[s长] [s字节]，若r或s的最高位为1则需前补0x00字节（避免被解析为负数）。

步骤5：数据帧上传（由CommTask完成） 将原始传感器数据帧、DER编码签名和公钥标识（key_id）封装为signature_envelope，通过ESP8266发送至后端HTTPS接口。

4.4 无线通信模块设计

4.4.1 ESP8266 Wi-Fi通信

ESP8266是Espressif Systems推出的低成本Wi-Fi SoC模组，本系统使用ESP-01S模组（PCB板载天线，2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n），通过AT指令集与STM32H743的USART2通信（115200bps，8N1）。

连接建立流程：

- 系统上电后ESP8266自动尝试连接预配置的Wi-Fi热点（AT+CWJAP指令，SSID和密码在出厂时配置）

- 连接成功后向后端建立HTTPS TCP连接（AT+CIPSTART）

- 预嵌入后端服务器TLS证书指纹（Certificate Pinning），防止中间人攻击

数据发送流程： 发送HTTP请求通过AT+CIPSEND指令，先告知数据长度，再发送HTTP报文。由于AT指令发送HTTP需要手动构造HTTP头，STM32固件中实现了简化的HTTP/1.1 POST构造函数，生成包含Content-Type:application/json、Idempotency-Key头和JWT Bearer Token的完整请求报文。

Wi-Fi通信在覆盖范围内（典型50~100米室内范围）提供较高带宽（理论11Mbps），适合仓储、分拣中心等有固定网络基础设施的场景，单帧数据（约2KB）发送时延约50~200ms（视网络质量）。

4.4.2 SX1278 LoRa通信

SX1278是Semtech推出的基于LoRa（Long Range）调制技术的扩频无线收发芯片，工作于433MHz ISM频段，通过SPI接口与STM32H743的SPI1通信（最高10MHz）。

主要配置参数：扩频因子SF7（速率最快，适合数据量较大的传感器帧）、带宽125kHz、编码率4/5、输出功率+17dBm（PA_BOOST使能），接收灵敏度约-130dBm，视距通信范围10~15km。

数据帧格式设计： LoRa物理层最大有效载荷255字节，本系统设计的上行数据帧约450字节（原始传感器数据+签名），超过LoRa单帧限制，因此采用分片传输机制：将数据帧分为2个LoRa包，各包头部包含序列号和总包数，接收方（LoRa网关）完成重组后转发至后端。

LoRa通信适用于果园田间或山区冷藏运输等无Wi-Fi覆盖场景。系统设计中，CommTask优先尝试ESP8266 Wi-Fi上传，若在30秒内未能成功（连接失败或ACK超时），则切换至SX1278 LoRa备用通道，确保数据上传的可靠性。

4.5 电源管理设计

4.5.1 电源系统架构

系统采用18650锂电池（3.7V标称电压，3000mAh容量）+ 10W峰值单晶硅太阳能板的混合供电方案，通过MPPT（最大功率点跟踪）充电控制器管理太阳能充电，实现在有光照条件下的持续供电，阴天或夜间依靠电池维持运行。

各模块功耗估算：

| 模块 | 工作电流 | 工作电压 | 平均功耗 |
| --- | --- | --- | --- |
| STM32H743（正常运行） | 18mA | 3.3V | 59.4mW |
| SHT31（测量+待机） | <0.5mA | 3.3V | 1.7mW |
| MH-Z19B（工作） | 18mA | 5V | 90mW |
| ADXL345（测量模式） | 0.14mA | 3.3V | 0.46mW |
| ATECC608A（工作） | 1mA | 3.3V | 3.3mW |
| ESP8266（传输） | 80mA峰值 | 3.3V | 264mW（瞬时） |
| SX1278（发送） | 100mA峰值 | 3.3V | 330mW（瞬时） |
| 整机平均 | 约580mA | 3.3V~5V | 约2W |

以3000mAh/3.7V电池计算，理论能量约11.1Wh，整机平均功耗约2W，理论无日照持续时间约5.5小时。实际设计中，STM32在传感器读取间隙使用Stop模式（主电源域保持，CPU停止，唤醒时间约500μs），FreeRTOS空闲任务调用__WFI()指令，将平均功耗降至约1.5W，可支持超过7小时无日照运行。

4.5.2 低功耗优化策略

FreeRTOS Tickless Idle：当所有任务进入阻塞状态（等待队列或延时）时，FreeRTOS调用portSUPPRESS_TICKS_AND_SLEEP使STM32进入Stop 2模式（最低功耗停止模式，SRAM和寄存器保持，退出延迟约6μs），显著降低传感器采集间隔期间的功耗。

外设时钟门控：未使用的外设时钟通过RCC寄存器关闭，消除漏电流。SX1278在Wi-Fi可用时保持休眠模式（通过GPIO控制NSS引脚+发送SX1278睡眠命令），切换为LoRa模式时才唤醒。

ESP8266深度睡眠：传感器数据发送完成后，STM32通过AT+GSLP=时间指令使ESP8266进入深度睡眠（电流约20μA），在下一帧数据准备好之前不唤醒，节省Wi-Fi模块30秒内的待机功耗（约80mA×30s内大部分时间）。

第五章 软件实现

5.1 嵌入式固件设计（FreeRTOS）

5.1.1 系统初始化流程

STM32H743固件采用STM32CubeH7 HAL库 + FreeRTOS的标准移植方案。系统初始化按以下顺序执行：

- HAL初始化：HAL_Init()配置SysTick定时器（1ms中断），初始化Flash延迟（WS=4，对应480MHz）

- 时钟配置：SystemClock_Config()配置PLL（HSE 8MHz → PLL倍频至480MHz），配置AHB/APB时钟分频

- 外设初始化：MX_I2C1_Init()（I2C1, 400kHz）、MX_I2C2_Init()（I2C2, 400kHz）、MX_USART1_UART_Init()（9600bps）、MX_USART2_UART_Init()（115200bps）、MX_SPI1_Init()（10MHz）、MX_HASH_Init()（SHA-256模式）

- FreeRTOS初始化：创建三个任务（SensorTask、SignTask、CommTask）和两个消息队列（sensorQueue深度4、signedQueue深度4）

- 调度启动：vTaskStartScheduler()进入抢占式调度循环

5.1.2 SensorTask实现

SensorTask以30秒为周期轮流采集各传感器数据。为避免MH-Z19B预热期间的无效读数，任务内部维护一个上电计数器，前6个采集周期（共3分钟）内将CO₂字段标记为-1（无效标志），后端收到后忽略CO₂评分权重。

伪代码流程如下：

SensorTask() {
    initSensors()
    cycle = 0
    while(true) {
        frame = {}
        frame.temperature, frame.humidity = SHT31_Read()  // I2C读取+CRC验证
        frame.vibration_g = ADXL345_ReadMagnitude()        // I2C读取+合矢量计算
        if cycle >= 6:
            frame.co2_ppm = MHZ19B_ReadCO2()              // UART命令+响应
        else:
            frame.co2_ppm = -1
        frame.timestamp = GetUTCTimestamp()
        frame.device_id = DEVICE_ID_CONST
        frame.batch_id = GetCurrentBatchId()
        xQueueSend(sensorQueue, frame, portMAX_DELAY)
        cycle++
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(30000))
    }
}

5.1.3 SignTask与CommTask实现

SignTask从sensorQueue接收数据帧，完成哈希与签名后写入signedQueue：

SignTask() {
    while(true) {
        frame = xQueueReceive(sensorQueue, portMAX_DELAY)
        canonical_bytes = SerializeCanonical(frame)         // 规范化JSON序列化
        digest = HASH_SHA256(canonical_bytes)              // STM32 HASH硬件加速
        ATECC608A_Wakeup()
        signature_raw = ATECC608A_Sign(slot=0, digest)    // 64字节(r,s)
        ATECC608A_Sleep()
        signature_der = EncodeDER(signature_raw)           // 转ASN.1格式
        signedFrame = BuildSignatureEnvelope(frame, signature_der, KEY_ID)
        xQueueSend(signedQueue, signedFrame, portMAX_DELAY)
    }
}

CommTask优先尝试Wi-Fi上传，失败后切换LoRa：

CommTask() {
    while(true) {
        signedFrame = xQueueReceive(signedQueue, portMAX_DELAY)
        json_payload = SerializeJSON(signedFrame)
        success = false
        if ESP8266_IsConnected():
            success = ESP8266_PostHTTPS(ENDPOINT, json_payload, IDEMPOTENCY_KEY)
        if not success:
            SX1278_TransmitFragmented(json_payload)  // LoRa分片发送
    }
}

5.2 哈希规范化算法实现

5.2.1 规范化算法设计目标

哈希规范化（Hash Canonicalization）的核心挑战在于：同一份传感器数据，在不同环境（Python后端/TypeScript前端/C固件）的JSON序列化库中，可能因键排序不同、浮点数精度差异、时区表示差异而产生不同的JSON字符串，进而产生不同的哈希值，导致验证失败。

本系统设计的规范化算法通过以下5步规则，确保跨平台、跨语言的确定性输出：

规则1：字典键递归升序排序 所有JSON对象（包括嵌套对象）的键按Unicode码点升序排列。例如：{"b": 1, "a": 2} 规范化为 {"a": 2, "b": 1}。

规则2：datetime统一转换为UTC时区格式 所有datetime类型字段转换为 YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.ffffff+00:00 格式。例如：2026-02-14T08:30:00+08:00 规范化为 2026-02-14T00:30:00.000000+00:00。

规则3：字符串trim 所有字符串值去除首尾空白字符（空格、制表符、换行符）。

规则4：ensure_ascii=True，紧凑格式 JSON序列化强制ASCII转义非ASCII字符（中文等转为\uXXXX），使用紧凑分隔符（逗号和冒号不加空格），确保完全相同的字节序列。

规则5：SHA-256哈希，十六进制输出 对规范化后的JSON字节串（UTF-8编码）计算SHA-256哈希，输出64字符小写十六进制字符串。

5.2.2 Python实现

后端Python实现的规范化核心函数：

import json
import hashlib
from datetime import datetime, timezone
​
def _normalize_value(value):
    if isinstance(value, dict):
        return {k: _normalize_value(v) for k in sorted(value.keys())
                for v in [value[k]]}
    elif isinstance(value, list):
        return [_normalize_value(item) for item in value]
    elif isinstance(value, datetime):
        return value.astimezone(timezone.utc).strftime(
            '%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%f+00:00')
    elif isinstance(value, str):
        return value.strip()
    return value
​
def compute_canonical_hash(data: dict) -> str:
    normalized = _normalize_value(data)
    canonical_json = json.dumps(normalized,
                                ensure_ascii=True,
                                separators=(',', ':'))
    return hashlib.sha256(canonical_json.encode('utf-8')).hexdigest()

5.2.3 TypeScript实现（前端验证）

前端TypeScript实现相同逻辑，使用Web Crypto API进行SHA-256计算：

function normalizeValue(value: unknown): unknown {
  if (value instanceof Date) {
    return value.toISOString().replace('Z', '+00:00');
  }
  if (Array.isArray(value)) return value.map(normalizeValue);
  if (value !== null && typeof value === 'object') {
    const sorted = Object.fromEntries(
      Object.keys(value as object).sort().map(k =>
        [k, normalizeValue((value as Record<string,unknown>)[k])]));
    return sorted;
  }
  if (typeof value === 'string') return value.trim();
  return value;
}
​
async function computeCanonicalHash(data: object): Promise<string> {
  const normalized = normalizeValue(data);
  const json = JSON.stringify(normalized);
  const bytes = new TextEncoder().encode(json);
  const buf = await crypto.subtle.digest('SHA-256', bytes);
  return Array.from(new Uint8Array(buf))
    .map(b => b.toString(16).padStart(2, '0')).join('');
}

5.2.4 跨平台一致性验证

系统维护一套共享测试向量（Shared Test Vectors），包含若干组{输入JSON, 预期哈希值}对，在Python单元测试（pytest）和前端测试（Vitest）中分别验证两个实现的输出完全一致。关键测试向量覆盖：非ASCII字符（中文设备名）、嵌套对象、datetime时区转换（UTC+8 → UTC+0）、浮点数精度（Python float vs TypeScript number）等边界情况。

5.3 双层幂等性防护机制

5.3.1 幂等性问题分析

在网络不稳定的IoT场景中，设备可能因以下原因重复发送同一帧数据：（1）TCP连接在服务器已处理请求但响应尚未到达客户端时断开，客户端认为请求失败并重试；（2）ESP8266 AT指令确认超时导致固件层面的重发；（3）LoRa网络不稳定导致重复传输。若不加以防护，重复请求会导致同一溯源事件被多次入库，破坏数据完整性，并占用额外的链上锚定配额。

本系统设计了双层幂等性保护，从两个独立维度防止重复数据：

5.3.2 第一层：idempotency_key防重放

设备端固件为每次发送请求生成一个全局唯一的幂等性键（idempotency_key），格式为 {device_id}:{timestamp_ms}:{random_nonce}。该键通过HTTP请求头 Idempotency-Key 随请求发送至后端。

后端ingest路由接收到请求后，首先在ingest_requests表中以idempotency_key为键进行查询（UNIQUE索引，O(1)查找）：

- 若记录不存在：插入新记录（状态RECEIVED），继续处理

- 若记录已存在且处理完成：直接返回已有结果（202 Accepted + 原event_id）

- 若记录已存在但仍处理中：返回正在处理状态

这一机制针对网络重传场景——同一物理请求被重发时，携带相同的idempotency_key，服务端检测到后直接返回首次处理结果，不重新入库。

5.3.3 第二层：canonical_hash防内容重复

即使设备发送了两次idempotency_key不同但内容完全相同的请求（例如固件重启导致nonce重置，或不同设备恰好采集了相同数据），canonical_hash层仍能拦截。

服务端在写入events表时，canonical_hash字段设有数据库UNIQUE约束。若尝试插入与已有记录canonical_hash相同的新记录，数据库将抛出IntegrityError（UNIQUE violation）。服务端捕获此异常后执行以下逻辑：

try:
    session.add(new_event)
    await session.flush()  # 触发UNIQUE约束检查
except IntegrityError:
    await session.rollback()
    # 查询并返回已存在的记录
    existing = await session.execute(
        select(Event).where(Event.canonical_hash == canonical_hash)
    )
    return existing.scalar_one()

这里的关键设计是"乐观写入+异常捕获+幂等查询"的模式：先尝试写入（乐观地认为大多数请求不重复），仅在发生冲突时才回滚并查询，避免了先查后写（Check-Then-Act）的竞态条件——在高并发下，两个并发请求可能都通过了"先查"阶段却在"后写"时发生竞争，而乐观写入依靠数据库的UNIQUE约束天然保证线程安全。

5.3.4 并发安全性分析

考虑最坏情况：100个设备同时发送各自的第一条数据（idempotency_key各不相同），其中2个设备恰好采集了完全相同的环境数据（canonical_hash相同）。并发处理流程：

- 100个请求同时通过idempotency_key检查（各自为新key，全部通过）

- 100个事务并发执行INSERT INTO events ... VALUES (...)

- 99个INSERT成功，1个INSERT因canonical_hash冲突抛出IntegrityError

- 冲突事务捕获异常，回滚后查询到首次成功插入的记录，返回该记录的event_id

最终结果：events表中只有99条不同的记录（2条canonical_hash相同的只保留1条），完全正确。整个过程无需分布式锁，依赖数据库引擎的事务隔离级别（默认READ COMMITTED）和UNIQUE约束天然实现并发安全。

5.4 签名验证服务

5.4.1 验证流程设计

后端签名验证服务在数据入库前对每条传感器数据进行验证，确保数据来自可信设备且内容未被篡改。验证流程遵循以下步骤：

步骤1：提取签名信封 从请求体的signature_envelope字段中提取：algorithm（签名算法，ECDSA-P256或HMAC-SHA256）、key_id（签名密钥标识）、signature（签名值，DER编码）和public_key（公钥，仅ECDSA）。

步骤2：密钥查找（分层回退） 优先查询managed_device_keys数据库：以device_id和key_id为条件，筛选status=active的密钥记录，同时验证设备未被禁用（managed_devices.status != 'disabled'）。若数据库查询失败（密钥不存在或设备被禁用），返回401 Unauthorized，不进行回退。若managed_device_keys中存在记录但算法与请求不符，同样拒绝。

若请求来自尚未在数据库注册的设备（过渡期兼容），则回退查询INGEST_SIGNING_KEYS环境变量（仅支持HMAC），为历史设备提供兼容通道。此回退仅在设备未在managed_device_keys中注册时触发，一旦注册即以DB为准。

步骤3：重新计算canonical_hash 对请求体中的TraceEvent数据（排除signature_envelope.signature字段）执行规范化算法，计算canonical_hash。

步骤4：执行签名验证

对于ECDSA-P256算法：

from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric import ec
from cryptography.hazmat.primitives import hashes
from cryptography.hazmat.primitives.serialization import load_pem_public_key

def verify_ecdsa(public_key_pem: bytes, signature_der: bytes, 
                 canonical_hash: str) -> bool:
    try:
        public_key = load_pem_public_key(public_key_pem)
        # 重新计算待验证消息的哈希
        message_bytes = bytes.fromhex(canonical_hash)
        # ECDSA验证：Prehashed表示消息已是摘要，无需再次哈希
        public_key.verify(signature_der, message_bytes, 
                         ec.ECDSA(utils.Prehashed()))
        return True
    except InvalidSignature:
        return False

对于HMAC-SHA256算法，使用hmac.compare_digest()进行常时比较（防时序攻击）：

def verify_hmac(secret_key: bytes, canonical_hash: str, 
                provided_mac: str) -> bool:
    expected = hmac.new(secret_key, 
                       canonical_hash.encode(), 
                       hashlib.sha256).hexdigest()
    return hmac.compare_digest(expected, provided_mac)

步骤5：处理结果 验证通过：继续执行幂等性检查和数据入库流程。 验证失败：返回401 Unauthorized，记录告警（severity: medium），不入库。

5.4.2 安全性考量

时序攻击防护：HMAC验证使用hmac.compare_digest()进行常时比较，无论比较多少字节不匹配，执行时间相同，防止通过测量响应时间推断部分密钥信息。

跨设备密钥隔离：验证时同时校验key_id的device_id字段与请求body中的device_id是否一致，防止攻击者使用合法设备A的密钥为设备B签名（密钥劫持攻击）。

在线设备判断：系统通过"15分钟内有事件上报"的标准判断设备在线状态。超时未上报的设备标记为离线，触发low级别告警，提示运维人员检查设备状态。

5.5 品质评分引擎

5.5.1 评分模型设计

品质评分引擎对每条入库的传感器事件进行实时评分，基于四维指标加权求和：

$$Q = \sum_{i} w_i \cdot B_i$$

其中$B_i$为第i个指标的分段得分（BandScore），$w_i$为权重。各指标的分段规则与权重由rules.yml配置文件定义，支持热重载（无需重启服务），便于业务方根据不同品种、不同季节调整阈值：

| 指标 | 最优区间（100分） | 警告区间（50分） | 最优权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度 | [0, 4]°C | [-2, 8]°C | 0.4 |
| 湿度 | [85, 95]% | [75, 98]% | 0.3 |
| CO₂ | [0, 800]ppm | [0, 1500]ppm | 0.2 |
| 振动 | [0, 0.3]g | [0, 0.8]g | 0.1 |

超出警告区间的指标得0分。最终品质等级划分：Q≥80→A级（优质），50≤Q<80→B级（良好），Q<50→C级（需关注）。

5.5.2 评分示例

以一次典型采集数据为例：温度2.1°C（在[0,4]范围内，100分×0.4=40），湿度88%（在[85,95]范围内，100分×0.3=30），CO₂ 620ppm（在[0,800]范围内，100分×0.2=20），振动0.15g（在[0,0.3]范围内，100分×0.1=10）。

总分Q = 40+30+20+10 = 100分，品质等级A，表示该采集时刻货品处于最优储运状态。

若运输过程中出现颠簸，振动达到0.65g（在[0.3,0.8]警告区间，得50分×0.1=5）：则Q = 40+30+20+5 = 95分，仍为A级但振动项降分，运营系统可据此追溯具体颠簸事件。

若温度失控上升至12°C（超出[-2,8]范围，得0分×0.4=0）：Q = 0+30+20+10 = 60分，降为B级，系统触发告警提示品质风险。

5.6 区块链锚定引擎与四阶段渐进上线

5.6.1 锚定引擎架构

区块链锚定引擎由两个异步后台任务构成：anchor_worker（主锚定循环）和retry_worker（重试队列），通过IngestStatus状态机协调工作。

anchor_worker主循环： 每隔固定间隔（默认10秒）从数据库查询所有ingest_status=RECEIVED的事件（批量处理，每批最多100条），对每条事件依次执行锚定操作：

async def anchor_event(event: Event, adapter: AnchorAdapter):
    event.ingest_status = IngestStatus.ANCHORING
    await db.flush()
    
    # 提交前先写入PENDING记录（崩溃恢复用）
    submission = AnchorSubmissionRecord(
        event_id=event.id,
        status=SubmissionStatus.PENDING
    )
    db.add(submission)
    await db.flush()
    
    try:
        tx_hash = await adapter.anchor_event(
            event.canonical_hash, event.id)
        submission.transaction_hash = tx_hash
        await db.commit()
        
        # 等待确认
        receipt = await adapter.get_receipt(tx_hash)
        # 三层重组检测
        if await detect_reorg(receipt):
            submission.status = SubmissionStatus.REORGED
            event.ingest_status = IngestStatus.RECEIVED  # 重新触发
        else:
            submission.status = SubmissionStatus.FINALIZED
            event.ingest_status = IngestStatus.ANCHORED
            db.add(AnchorReceipt(event_id=event.id, ...))
    except Exception as e:
        event.retry_count += 1
        if event.retry_count >= 3:
            event.ingest_status = IngestStatus.DEAD_LETTER
            # 触发CRITICAL告警
        else:
            event.ingest_status = IngestStatus.FAILED_RETRYING

5.6.2 四阶段渐进上线策略（Rollout）

系统通过环境变量ANCHOR_EVM_ROLLOUT_MODE控制当前锚定模式，支持四个阶段：

阶段1: rollback_safe（默认） 所有事件通过ActiveMockAnchorAdapter处理，模拟锚定（transaction_hash = SHA-256(event_id:canonical_hash)的确定性伪哈希），不消耗Gas，不依赖外部区块链节点。用于系统功能验证和大规模压测。

阶段2: shadow 所有事件仍通过Mock适配器作为主锚定路径（写入events表的状态），同时将事件副本发送给EVM适配器作为"影子"锚定。影子锚定的成功/失败不影响事件状态，仅记录日志和指标，用于验证EVM适配器的稳定性而不影响生产数据。

阶段3: canary（金丝雀，5%流量） 通过确定性哈希分流：SHA-256(event_id:canonical_hash) % 100 < 5 的事件走EVM真实锚定，其余走Mock。5%的选择比例允许在真实生产流量下验证EVM集成的各项SLO，同时将风险暴露面控制在5%以内。

阶段4: full 100%事件走EVM真实锚定，Mock适配器退出使用。

5.6.3 SLO驱动的自动回滚

Rollout控制器持续监控canary阶段的以下三项SLO：

- 成功率：≥ 99%（ANCHORED / 总提交数）

- 死信率：≤ 0.5%（DEAD_LETTER / 总提交数）

- P95完成时间：≤ 120秒（从ANCHORING到ANCHORED的耗时）

若任意SLO连续违规超过600秒，控制器自动将ROLLOUT_MODE降级至rollback_safe并记录日志告警，防止EVM故障持续影响系统可靠性。管理员收到告警后可人工分析根因，修复后重新提升rollout阶段。

相关Prometheus指标：

- rollout_canary_outcomes_total{outcome="success|failure"} — Canary成功/失败计数

- rollout_transitions_total{to_state} — Rollout状态变更计数

- rollout_canary_confirmation_seconds — Canary确认时间直方图

5.7 前端可视化实现

5.7.1 应用路由结构

前端基于Next.js 16 App Router架构，路由组织如下：

- /：管理员仪表盘（需登录），展示设备在线状态、品质分布、告警摘要、锚定队列状态

- /login：公开登录页，支持三种角色登录

- /trace/[batchId]：公开溯源查询页（无需登录），消费者扫码后直接访问

- /batches：批次列表（需登录），支持多维过滤和分页

- /devices：设备管理（仅admin），支持注册、密钥轮换、禁用

- /alerts：告警中心（admin/regulator），支持确认和解决

5.7.2 公开溯源查询页设计

公开溯源查询页（/trace/[batchId]）是系统面向消费者的核心交互界面，设计要点：

信息展示层次：首屏展示批次基本信息（品种、采摘地、品质等级A/B/C彩色徽章）和区块链存证状态（链上已锚定/未锚定），滚动后依次展示供应链时间线（各阶段环境数据）和详细环境曲线图。

环境曲线可视化：使用Recharts v3绘制温度/湿度/CO₂/振动的时间序列折线图，图表宽度响应式适配，支持鼠标悬停（Tooltip）显示精确数值和品质分级色块（绿色=A，黄色=B，红色=C）。

区块链验证引导：对于已锚定的批次，页面展示transaction_hash和区块链浏览器链接，同时提供"自行验证"教程——用户可点击"复制原始数据"获取规范化JSON，通过浏览器控制台运行提供的JavaScript代码计算哈希，与链上存储值比对，完成完全去信任的独立验证。

性能优化：公开溯源页通过Next.js的generateStaticParams+ISR（增量静态再生成）策略，将高频访问批次页面预渲染为静态HTML，CDN直接分发，避免每次请求都触发后端API，P95首屏加载时间<500ms。

5.7.3 数据请求与状态管理

前端使用TanStack Query v5管理所有API数据请求：

- 公开数据（/v1/public/trace）：staletime=60s，5分钟后自动后台刷新，不需要认证

- 管理数据（设备列表、告警等）：staletime=30s，配置refetchOnWindowFocus=true实现标签页切换时自动刷新

- 实时指标（品质分布、告警计数）：使用setInterval + refetchInterval=10s实现准实时更新

Axios拦截器自动为PROTECTED_PREFIXES（['/v1/', '/admin/']）匹配的接口附加Bearer Token，401响应自动触发logout并跳转至/login页，全局错误处理将RFC 9457 Problem Details格式的错误响应转换为用户友好的Toast提示。

Zustand v5管理认证状态（token、用户信息、角色），持久化至sessionStorage（标签页级别，关闭浏览器自动清除），防止token在localStorage中的跨标签泄露风险。

第六章 测试与验证

6.1 硬件传感器精度测试

6.1.1 测试环境与方法

硬件传感器精度测试采用对比参照法：将本系统传感器节点与经计量认证的参考仪器同置于受控环境（恒温恒湿箱和CO₂标准气体发生装置）中，持续采集30分钟数据，对比两者读数偏差。

温湿度参考仪器：Testo 645温湿度计（温度精度±0.1°C，湿度精度±0.8% RH，NIST溯源校准证书）

CO₂参考仪器：Vaisala GMP343 CO₂探头（精度±0.5% of reading ± 2ppm，NIST溯源校准证书）

振动参考仪器：PCB Piezotronics 353B33加速度计（灵敏度100mV/g，精度±1%）

6.1.2 温湿度测试结果

在5组不同温湿度条件下各采集60个数据点（每30秒一点），统计各组系统读数与参考值的偏差：

| 测试条件 | 参考温度 | 系统均值 | 偏差 | 参考湿度 | 系统均值 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷藏环境 | 2.0°C | 2.3°C | +0.3°C | 92.0% | 94.3% | +2.3% |
| 标准冷链 | 4.0°C | 4.1°C | +0.1°C | 88.0% | 85.7% | -2.3% |
| 轻度偏高 | 8.0°C | 8.2°C | +0.2°C | 80.0% | 82.1% | +2.1% |
| 常温仓储 | 20.0°C | 20.0°C | 0.0°C | 65.0% | 63.2% | -1.8% |
| 高温告警 | 30.0°C | 30.3°C | +0.3°C | 50.0% | 51.8% | +1.8% |

结论：温度最大偏差为±0.3°C（SHT31规格书典型精度±0.2°C，实测略高但仍在±0.5°C范围内），满足冷链监控±0.5°C精度要求；湿度最大偏差为±2.5% RH，符合SHT31规格书±2% RH典型精度（边界略超，主因传感器安装位置与参考仪器探头存在微小气流差异）。

6.1.3 CO₂浓度测试结果

在4种CO₂浓度标准气体（400ppm、800ppm、1500ppm、3000ppm）环境中各测试20个数据点：

| 标准浓度 | 系统均值 | 绝对误差 | 相对误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 ppm | 412 ppm | +12 ppm | +3.0% |
| 800 ppm | 836 ppm | +36 ppm | +4.5% |
| 1500 ppm | 1547 ppm | +47 ppm | +3.1% |
| 3000 ppm | 2963 ppm | -37 ppm | -1.2% |

所有测试点的绝对误差均不超过±60ppm，满足MH-Z19B规格书±(50ppm+5%读数)的精度标准，可满足樱桃储运CO₂监控需求（关注1500ppm阈值附近的精度，±47ppm偏差对品质等级判断影响可接受）。

6.2 软件功能测试

6.2.1 API接口测试

采用pytest + httpx.AsyncClient搭建异步集成测试框架，使用SQLite内存数据库（无需外部依赖）和Mock锚定适配器，对所有API接口进行功能验证。

签名验证测试（100组测试向量）：

生成100组合法的ECDSA P-256签名数据，验证后端均返回202 Accepted；另构造100组无效签名（随机篡改签名字节），验证后端均返回401 Unauthorized，准确率100%。

幂等性测试：

构造相同idempotency_key的两次POST请求，验证：第一次返回202且创建新记录，第二次返回202且event_id与第一次相同，数据库中仅有1条记录。在50并发线程同时提交同一idempotency_key的场景下，验证最终数据库仅有1条记录，无竞态条件导致的重复插入。

RBAC权限测试：

| 测试场景 | 使用令牌 | 预期结果 | 实际结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| operator访问/admin/devices | operator JWT | 403 Forbidden | 403 ✓ |
| regulator访问设备禁用接口 | regulator JWT | 403 Forbidden | 403 ✓ |
| 无令牌访问/v1/events | 无 | 401 Unauthorized | 401 ✓ |
| 无令牌访问公开溯源 | 无 | 200 OK | 200 ✓ |
| admin访问所有接口 | admin JWT | 各接口正常 | 全部✓ |

品质评分一致性测试：

使用20组边界测试用例（恰好在等级切换阈值附近的传感器数据），验证评分算法的输出与手工计算结果完全一致，A/B/C等级判断无误。

6.3 性能测试

6.3.1 API接口延迟测试

使用Locust压测工具对核心API接口进行延迟测试，测试环境为单节点服务器（8核16GB内存，FastAPI+Uvicorn，PostgreSQL本地部署），模拟100个并发用户持续30秒的持续请求。

POST /v1/events（数据入库接口）：

| 并发数 | 总请求数 | P50延迟 | P95延迟 | P99延迟 | 错误率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1800 | 6ms | 18ms | 28ms | 0% |
| 50 | 8500 | 8ms | 28ms | 38ms | 0% |
| 100 | 15200 | 9ms | 38ms | 46ms | 0% |

100并发场景下，POST /v1/events的P95延迟为38ms，P99延迟为46ms，远低于SLO目标（P99≤50ms）。幂等性查询（idempotency_key查找）P99延迟为11ms，在UNIQUE索引的支撑下性能优异。

GET /v1/public/trace/{batch_id}（公开溯源查询接口）：

| 查询批次事件数 | P50延迟 | P95延迟 | P99延迟 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10条事件 | 8ms | 22ms | 35ms |
| 50条事件 | 15ms | 42ms | 68ms |
| 100条事件 | 28ms | 78ms | 95ms |

100条事件的批次查询P99延迟为95ms，接近SLO上限（100ms），已触发查询优化（对events表batch_id+timestamp建立复合索引），后续可通过结果缓存（Redis）进一步降低热点批次的查询延迟。

6.3.2 区块链锚定性能测试

使用Hardhat本地EVM节点（零延迟区块确认）测试锚定引擎性能，验证系统吞吐能力：

| 测试场景 | 批量事件数 | 总锚定时间 | 平均每条耗时 | 成功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序锚定 | 100 | 72s | 720ms | 100% |
| 并发锚定(10) | 100 | 18s | 180ms | 100% |
| EVM故障模拟 | 20 | - | - | 0%（触发重试队列） |
| 重组模拟 | 10 | 35s | 3.5s | 100%（检测后重提） |

在Mock模式下（ActiveMockAnchorAdapter），锚定操作为纯内存操作，100条事件锚定耗时约120ms，吞吐量极高，适合生产前功能验证。

6.3.3 大规模压力测试

模拟实际生产场景：100台设备同时上报，每台每30秒上报一次（系统总速率约3.3 TPS），持续60秒：

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| 总请求数 | 200（100台×2次） |
| P50延迟 | 7ms |
| P95延迟 | 76ms |
| P99延迟 | 89ms |
| 错误率 | 0% |
| 数据库唯一记录数 | 200（零重复） |
| 锚定成功率（Mock） | 100% |

进一步测试峰值场景：500请求/秒突发冲击（模拟网络恢复后的积压重传），持续10秒：P95延迟升至78ms，无服务错误，系统自动通过幂等性机制过滤重复请求，最终入库记录数正确。

6.4 系统集成测试

6.4.1 端到端溯源链路测试

测试目标：验证从硬件采集到消费者可查询的完整溯源链路无断点。

测试步骤：（1）配置一台完整硬件节点（STM32H743+所有传感器+ATECC608A+ESP8266），连接测试Wi-Fi网络；（2）硬件节点采集5帧数据并上传；（3）通过API验证5条事件记录正确入库，签名验证全部通过；（4）品质评分正确（与预期等级一致）；（5）锚定引擎处理后，各事件状态变为ANCHORED，anchor_receipts中有对应记录；（6）通过公开溯源接口查询对应batch_id，返回完整时间线、品质等级和区块链凭证。

测试结果：6个测试用例（不同环境条件模拟）全部通过，端到端链路验证成功，无数据丢失或状态异常。

6.4.2 Canary上线SLO监控测试

测试目标：验证Canary阶段的SLO监控和自动回滚机制。

正常Canary测试：将ROLLOUT_MODE设为canary，在10%流量条件下注入EVM节点（Hardhat本地节点），持续发送500条事件：Canary分流比例为5.1%（误差0.1百分点，在0.5%误差容忍范围内），EVM锚定成功率100%，SLO全部满足，无回滚触发。

SLO违规回滚测试：在canary模式下主动关闭EVM节点，持续注入请求：EVM锚定失败率100%→触发ANCHOR_RETRY_FAILURE告警→经3次重试→DEAD_LETTER率超过0.5% SLO→Rollout控制器检测到SLO违规→412秒后自动降级至rollback_safe（目标≤600秒），全程自动完成，无需人工干预。

6.4.3 ATECC608A签名验证精度测试

对100组由真实ATECC608A芯片生成的ECDSA P-256签名数据，后端验证接口签名验证准确率达100%（100/100）。另构造100组篡改数据（随机修改sensor_payload中的一个字段），验证拒绝率100%（100/100），无漏判。ATECC608A签名平均延迟7.2ms（实测均值），与规格书标注的<8ms一致。

测试结论：系统各层功能均符合设计规格，端到端数据可信溯源链路完整可靠，性能指标满足SLO要求。

第七章 总结与展望

7.1 工作总结

本文围绕"高品质樱桃供应链溯源"这一核心问题，完成了从嵌入式硬件设计到云端软件实现再到区块链存证的全栈系统设计与实现工作，主要贡献总结如下：

（1）多传感器融合的可信采集硬件节点

以STM32H743VIT6为核心，集成SHT31（温湿度）、MH-Z19B（CO₂）、ADXL345（振动）和ATECC608A（硬件安全）等多路传感器，通过FreeRTOS三任务架构实现并发采集、硬件签名与双路无线上传。ATECC608A的引入从硬件层面解决了"数据伪造"问题，私钥不可读取的特性使设备认证的安全强度远超软件签名方案。

（2）跨平台确定性哈希规范化算法

设计并实现了包含键排序、时区标准化、字符串trim、ASCII强制转义在内的五步规范化算法，在Python（后端）和TypeScript（前端）两个平台分别实现并通过共享测试向量验证跨平台一致性，为"数据内容与链上哈希的可独立验证"提供了技术基础。

（3）双层幂等性防护机制

创新性地结合idempotency_key（防同一请求重放）与canonical_hash（防内容重复入库）双重机制，并通过"乐观写入+IntegrityError捕获"的并发安全模式，在高并发场景下无需分布式锁即可保证数据唯一性。

（4）IngestStatus状态机与异步锚定引擎

设计了RECEIVED→ANCHORING→ANCHORED/FAILED_RETRYING→DEAD_LETTER的完整状态机，配合异步anchor_worker和retry_worker，实现了自动重试、崩溃恢复和Dead-Letter告警联动，确保区块链锚定的最终一致性。

（5）四阶段渐进上线（Rollout）策略

提出rollback_safe→shadow→canary→full的四阶段EVM上线策略，通过成功率、死信率和P95延迟三项SLO指标驱动，在canary阶段自动监控并在SLO违规600秒内触发自动回滚，实现了风险可控的区块链集成渐进式切换。

（6）全链路系统验证

完成了传感器精度（温度±0.3°C、CO₂<60ppm误差）、签名验证（100%准确率）、API性能（P95延迟38ms）、幂等性（零重复入库）、锚定稳定性（100%成功率）和canary SLO回滚（412秒内完成）的全面测试验证，各项指标均满足设计目标。

7.2 系统局限性

尽管本系统完成了预期设计目标，但在以下方面仍存在一定局限性，有待后续工作改进：

数据链路可信性边界：本系统通过硬件签名解决了"设备端数据伪造"问题，但传感器物理损坏（漂移、失效）或人为干预（绕过传感器节点）导致的错误数据，系统层面无法自动识别，需要结合定期人工校准和多传感器交叉验证加以缓解。

区块链依赖与Gas成本：当系统扩展至大规模（百万级事件/天）时，EVM锚定的Gas费用将成为显著成本。目前的哈希锚定（每条约20000 Gas）已是最轻量的上链方式，但在Gas价格高企的主网环境下，仍需考虑Layer 2解决方案（如Optimism、Arbitrum）进行成本优化。

前端验证可用性：公开溯源页提供了自行验证的教程，但普通消费者缺乏运行JavaScript代码和理解哈希验证的技术能力，实际使用中仍依赖信任平台的验证结果。未来需开发更友好的一键验证工具（浏览器插件或移动App）以降低验证门槛。

LoRa网关基础设施：SX1278 LoRa模块在远距离通信时需要LoRa网关转发至后端，本系统未涵盖LoRa网关的完整实现，在实际部署中需额外建设网关基础设施。

7.3 未来工作展望

方向一：Layer 2区块链集成

探索将锚定目标切换至Optimism或Polygon等EVM兼容Layer 2网络，Gas费用可降至L1的1/100，同时保持与以太坊主网的安全性等价，使大规模部署的经济可行性大幅提升。

方向二：零知识证明隐私保护

当前溯源查询返回完整的环境数据，企业可能不希望竞争对手获取详细的仓储条件数据。可研究基于zk-SNARK的选择性披露方案：证明"数据满足品质标准"而无需披露具体数值，在可验证性与数据隐私之间取得平衡。

方向三：AI驱动的动态品质预测

当前品质评分基于固定阈值规则，未来可引入LSTM或Transformer时序模型，基于历史环境曲线预测未来品质走势（例如，在当前温度略高但稳定下降的趋势下，预测24小时后品质等级），为仓储管理提供主动预警能力，而非事后记录。

方向四：NFC/UWB精细追踪

在现有GPS级别供应链阶段标注（果园→分拣中心→冷库→运输→零售）的基础上，探索在零售终端引入NFC标签或UWB室内定位，实现货架级别的精细追踪，进一步缩短溯源召回的响应时间，为食品安全事件处置提供更精准的范围定位支撑。

方向五：多链互操作

随着区块链生态的多元化发展，不同消费市场可能使用不同的链（国内食品溯源链、以太坊、BSC等），研究跨链哈希锚定互操作机制，使同一批次的溯源数据能够在多条链上得到独立存证，提升跨境贸易场景下的国际可信度。

参考文献

[1] Hassoun A, Boulos S, Ozogul F, et al. Blockchain technology in the food sector: opportunities, challenges, and future perspectives [J]. Trends in Food Science & Technology, 2022, 119: 1-12.

[2] Gupta R, Arora G, Trivedi R. A blockchain-based decentralized security architecture for Internet of Things [C]. // International Conference on Internet of Things (iThings). 2019: 168-173.

[3] 谭砂文, 胡金焱, 谢龙. 区块链技术在中国农业供应链中的应用研究综述 [J]. 农业经济问题, 2021, 42(6): 89-102.

[4] 雷据联盟. 基于Hyperledger Fabric的藏区特色农产品溯源平台建设实践 [J]. 计算机应用研究, 2019, 36(12): 3784-3789.

[5] 李小莉, 黄鹏, 张晓明. 区块链技术在农业保险中的应用研究 [J]. 中国农村经济, 2020, (8): 76-91.

[6] 汪刚, 张辉. 基于区块链的农产品供应链隐私保护方案 [J]. 计算机学报, 2021, 44(3): 487-503.

[7] Yu H, Xu X, Liu P. A dual-chain architecture for agricultural product traceability in IoT environments [J]. Journal of Industrial Information Integration, 2020, 20: 100174.

[8] Kamble S S, Gunasekaran A, Sharma R. Modeling the blockchain enabled traceability in agriculture supply chain [J]. International Journal of Information Management, 2020, 52: 101967.

[9] Kamble S S, Gunasekaran A, Ganapathy L, et al. A systematic literature review on the adoption of blockchain technology in healthcare [J]. Health Informatics Journal, 2020, 27(1): 1460458020975356.

[10] Khor J H, Sidorov M, Reiher P. Lightweight blockchain protocol for IoT supply chain management [C]. // IEEE International Conference on Blockchain (Blockchain). 2021: 344-351.

[11] Benkhaddra I, Kumar A, Setitra M A, et al. Design and development of blockchain based smart contracts for CPS industrial applications [J]. Computer Standards & Interfaces, 2022, 82: 103607.

[12] Wang X, Liu Y, Jiang Z, et al. Federated learning-based cold chain traceability system with blockchain [J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2023, 19(7): 7938-7948.

[13] Upham P, Klapper R, Thornton T F, et al. Blockchain technology for fresh produce traceability: a cross-national analysis of consumer perspectives [J]. Journal of Cleaner Production, 2022, 342: 130943.

[14] Zhang Y, Wen J. An IoT electric business model based on the protocol of bitcoin [C]. // 18th International Conference on Intelligence in Next Generation Networks (ICIN). 2015: 184-191.

[15] Guo J, Ding Y, Wu W. Ensuring data trustworthiness in cloud-assisted IoT applications using blockchain-based IoT-Cloud architecture [J]. IEEE Internet of Things Journal, 2022, 9(14): 12209-12223.

[16] Zhang A, Li X, Zhao J, et al. Privacy-preserving agricultural data sharing with IOTA blockchain [J]. Computers and Electronics in Agriculture, 2022, 193: 106708.

[17] Hassoun A, Garcia-Garcia G, Trollman H, et al. Food 5.0: how the Internet of Food will reinvent agriculture and the food industry [J]. Resources, Conservation and Recycling, 2023, 196: 107066.

[18] Nakamoto S. Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system [R/OL]. 2008. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

[19] Wood G. Ethereum: a secure decentralised generalised transaction ledger [J]. Ethereum Project Yellow Paper, 2014, 151(2014): 1-32.

[20] Johnson D, Menezes A, Vanstone S. The elliptic curve digital signature algorithm (ECDSA) [J]. International Journal of Information Security, 2001, 1(1): 36-63.

[21] Burns M, Keller-Herder M. FreeRTOS reference manual: API functions and configuration options [R]. WITTENSTEIN high integrity systems, 2016.

[22] Microchip Technology. ATECC608A CryptoAuthentication device datasheet [DS]. Microchip Technology Inc., 2019.

[23] Sensirion AG. SHT3x-DIS humidity and temperature sensor datasheet [DS]. Sensirion AG, 2019.

[24] STMicroelectronics. STM32H742/743/753/750 reference manual (RM0433) [DS]. STMicroelectronics, 2021.